产品介绍说明书

- ――R2600

成都瑞科技术有限公司

【声明】

本产品说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经成都瑞科技术有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式对说明书的内容进行复制和转载。

- 一、产品介绍

1.1产品概述

R2600是成都瑞科技术有限公司结合各行业的特点和需求自主研发的4G无线路由器。本产品基于4G无线网络，实现数据远程传输，完全能够满足M2M的组网需要。本产品安装简单、易于维护、使用方便。可广泛应用于金融、水利、交通、电力、烟草、石油石化、社保等多个行业。

1.2产品外观及面板说明

图1：整体外观图

图2：R2600前挡板图

图3：R2600后挡板图

- 二、产品选型

| 产品型号 | 制式 | 支持网络类型 |
| --- | --- | --- |
| R2600 LTE | 4G(7模全网通) | 联通 2、3、4G 移动 2、3、4G 电信 2、3、4G |
|  | 4G(5模双网通) | 联通 2、3、4G 移动 2、3、4G 电信 4G |
| R2600 EVDO | 3G | 电信2、3G |
| R2600 WCDMA | 3G | 联通2、3G |
| R2600 TD-SCDMA | 3G | 移动2、3G |

三、产品规格

3.1硬件系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级ARM9嵌入式处理器AT91SAM9G20B，400MIPS指令运算速度 |
| NAND FLASH | 1GBit（128M字节） |
| SDRAM | 2x64MBit（2x8M字节） |

3.2接口类型

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| LAN接口 | 1 个10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV 电磁隔离保护 |
| CONSOLE口 | 1个RS232 CONSOLE口，内置15KV ESD 保护 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、1.5、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验 串口速率：110~230400bps 缺省参数为：115200，N，8，1 |
| 状态指示灯 | 两个状态指示灯TS1,TS2；一个网络灯LAN；一个无线上网指示灯MOBILE |
| 4G天线接口 | 标准SMA 阴头天线接口，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 3.3V/5V |
| 电源接口 | 标准的3 芯火车头电源插座，内置电源反相保护 |

3.3供电

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 电源输出 | DC9V----24V/2A |
| 最大功耗 | 3.5W |

3.4物理特性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 铝壳 |
| 外形尺寸 | 126MM * 83MM * 32MM |
| 产品净重量 | 0.26kg |
| 总重量（含包装） | 0.86kg |

3.5其他参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40℃～85℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |

- 四、产品功能

| 基本功能 | 路由管理功能 | 支持静态路由，可添加多条路由表 |
| --- | --- | --- |
|  | 参数恢复功能 | 通过命令恢复出厂参数设置 |
|  | PPP协议 | 支持PAP/CHAP/MS-CHAP认证方式 支持IP地址协商和中心固定分配 支持APN配置 支持MPPC/MPPE |
|  | 自动拨号 | 支持自动重连 |
|  | 按需拨号 | 支持按需拨号 |
|  | 支持DTU功能 | 串口转以太网协议 |
|  | 认证方式 | PAP/CHAP/MS-CHAP |
|  | 设备维护功能 | 支持配置导入导出功能 支持tftp升级 |
| 网络功能 | 支持IP地址与MAC绑定 |  |
|  | 支持DHCP服务 |  |
|  | 支持TELNET 服务端、客户端 |  |
|  | DNAT/SNAT/静态NAT |  |
|  | 监测网络流量状况 |  |
|  | 支持以太口连接速度和双工模式选择 |  |
|  | 支持TRACEROUTE |  |
|  | 支持思科兼容的ACL功能 |  |
|  | 支持DNS，DDNS客户端配置 |  |
|  | 支持VRRP协议 |  |
|  | 支持PPPOE协议、PPTP协议、L2TP协议 |  |
|  | 支持GRE协议 |  |
|  | 支持Qos控制 |  |
|  | 支持DMZ/端口映射 |  |
|  | 支持多IP设置 |  |
| VPN功能 | IPSec | IPSec服务器 |
|  |  | IPSec客户端 |
|  |  | IKE自动密钥管理 |
|  |  | 支持AH和ESP |
|  |  | 支持AES/128、AES/192、AES/256、DES、3DES加密算法 |
|  |  | 支持SHA、MD5认证算法 |
|  |  | PFS Group 1,Group 2,Group 5 |
|  |  | IPsec NAT穿越 |
|  |  | 支持DPD链路保活 |
|  |  | 支持主模式和野蛮模式 |

- 五、网络拓扑图