产品介绍说明书

- ――R3600

成都瑞科技术有限公司

【声明】

本产品说明书包含的所有内容均受版权法的保护，未经成都瑞科技术有限公司的书面授权，任何组织和个人不得以任何形式对说明书的内容进行复制和转载。

- 一、产品介绍

1.1产品概述

R3600是成都瑞科技术有限公司结合地震、石油石化等行业的特点和需求自主研发的网络3/4G行业无线路由器。本产品基于3/4G网络，实现数据的远程无线传输，完全能够满足M2M的组网需要。产品安装简单、易于维护、使用方便，采用19英寸标准机架结构，适用于野外等恶劣的环境。

1.2产品外观及面板说明

图1：整体外观图

图2：前挡板图

图3：后挡板图

- 二、产品选型

| 产品型号 | 制式 | 支持网络类型 |
| --- | --- | --- |
| R3600 LTE | 4G(7模全网通) | 联通 2、3、4G 移动 2、3、4G 电信 2、3、4G |
|  | 4G(5模双网通) | 联通 2、3、4G 移动 2、3、4G 电信 4G |
| R3600 EVDO | 3G | 电信2、3G |

- 三、规格

3.1硬件系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| CPU | 工业级ARM9嵌入式处理器，200MIPS指令运算速度 |
| NAND FLASH | 256MBit |
| SDRAM | 64MBit |

3.2供电

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供电范围 | 160V～260V(AC) |
| 最大功耗 | 5W |

3.3物理特性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 外壳（材质） | 高强度1.0mm电解钢板，铝面板 |
| 外形尺寸 | 340MM * 230MM * 44.5MM（1U） |
| 产品净重量 | 2.1kg |
| 总重量（含包装） | 3kg |

3.4接口类型

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| CONSOLE口 | 一个RJ45 CONSOLE口，内置15KV ESD 保护 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、1.5、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及MARK 校验 串口速率：110~230400bps 缺省参数为：115200,N,8,1 |
| LAN接口 | 四个10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应MDI/MDIX，内置1.5KV 电磁隔离保护 |
| 状态指示灯 | 一个电源指示灯PWR； 两个状态指示灯TS1, TS2；一个无线上网指示灯MOBILE |
| 3G天线接口 | 标准SMA 阴头天线接口，特性阻抗50欧 |
| SIM/UIM卡接口 | 3.3V/5V |
| 液晶 | 2行8个汉字 |

3.5其他参数

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -40℃～85℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |

四、产品功能

| 基本功能 | 路由管理功能 | 支持静态路由，可添加多条路由表 |
| --- | --- | --- |
|  | 参数恢复功能 | 通过命令恢复出厂参数设置 |
|  | PPP协议 | 支持PAP/CHAP/MS-CHAP认证方式 支持IP地址协商和中心固定分配 支持APN配置 支持MPPC/MPPE |
|  | 自动拨号 | 支持自动重连 |
|  | 按需拨号 | 支持按需拨号 |
|  | 支持DTU功能 | 串口转以太网协议 |
|  | 认证方式 | PAP/CHAP/MS-CHAP |
|  | 设备维护功能 | 支持配置导入导出功能 支持tftp升级 |
|  | 支持中文液晶显示 |  |
| 网络功能 | 支持IP地址与MAC绑定 |  |
|  | 支持DHCP服务 |  |
|  | 支持TELNET 服务端、客户端 |  |
|  | DNAT/SNAT/静态NAT |  |
|  | 监测网络流量状况 |  |
|  | 支持以太口连接速度和双工模式选择 |  |
|  | 支持TRACEROUTE |  |
|  | 支持思科兼容的ACL功能 |  |
|  | 支持DNS，DDNS客户端配置 |  |
|  | 支持VRRP协议 |  |
|  | 支持PPPOE协议、PPTP协议、L2TP协议 |  |
|  | 支持GRE协议 |  |
|  | 支持Qos控制 |  |
|  | 支持DMZ/端口映射 |  |
|  | 支持多IP设置 |  |
|  | 支持链路备份 |  |
| VPN功能 | IPSec | IPSec服务器 |
|  |  | IPSec客户端 |
|  |  | IKE自动密钥管理 |
|  |  | 支持AH和ESP |
|  |  | 支持AES/128、AES/192、AES/256、DES、3DES加密算法 |
|  |  | 支持SHA、MD5认证算法 |
|  |  | PFS Group 1,Group 2,Group 5 |
|  |  | IPsec NAT穿越 |
|  |  | 支持DPD链路保活 |
|  |  | 支持主模式和野蛮模式 |

五、网络拓扑图